MJZ-01型 灭火救援指挥箱

- 概述

2008年公安部消防局为基层指挥员研制灭火救援指挥箱。

近年来，公安消防部队应急救援职能不断拓展，灾害事故类型日趋复杂，灾害事故处置难度越来越大，基层指挥员面临的挑战也越来越大。在现场指挥中，由于情况不了解、信息不准确而造成的决策困难、指挥不力、贻误战机等问题，已成为影响灭火救援成败的关键。作为第一时间、第一现场的应急救援力量，基层消防中队迫切需要专业技术装备的有力支撑。按照贴近基层、贴近一线、贴近实战的“三贴近”原则，为提高基层指挥员灾害现场的决策指挥能力，增强全国消防部队灭火救援技术水平，研究开发适用于基层消防大、中队指挥员的智能型灭火救援指挥箱具有重大现实意义。

针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，同时还新增车辆信息功能，可以实现以消防车辆为核心的动态信息采集与管理，解决基础数据采集不实时不准确的问题，能够为消防车辆日常管理提供远程监管解决方案，同时为消防局“实战指挥平台”、“数字化预案系统” “消防一体化”平台建设提供数据支撑。消防车辆动态信息管理系统可以同步公安网（消防信息网及指挥调度网）。面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。指挥箱内配备仪器可实现测风速、风温、风量、温度、扩音等功能，可一键进入四项基本功能：火灾、抢险救援、信息查询、车辆信息，具有红匣子数据保护平台；

根据客户的使用需求，将原有灭火救援指挥箱进行了升级，增加了无线上网及导航功能，更新了化学品数据库的内容，提升了使用者的便捷性及时效性。

二．主要功能及性能介绍

1．指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能。

2．指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入四项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询、车辆信息。

3．基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署实时图形标绘，并能实时上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。

4．具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能 。

5．具有灭火救援预案、化学危险品等信息查询的关联应用。

6．消防专用语音导航以及消防地理信息系统链接的各种基本功能。

7．具有水源、重点单位等消防图层信息的定位功能。

8.具有红匣子数据保护平台，对系统中的数据做到最有效的保护。

9.无线路由上网功能，通过配置当地所使用的无线上网卡，满足在户外的上网需求。

- 10.基于“消防车信息采集装置”的车辆信息可以实现车辆底盘、上装、位置及现场气象信

- 息的采集、传输、存储、展现、查询、统计及推送服务。

11.具有软件远程维护和升级功能。

灭火救援指挥箱针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。

三、箱体结构示意图

1. 箱体整体

开式手提箱结构，箱体上盖部分为资料存放处，下箱体部分的上层为笔记本电脑操作平台，右侧为鼠标工作平台，左侧为音箱控制区域，下箱体的下层部分为一起设备存放区域；

整套设备包括：笔记本电脑、红外测温仪、多功能风速仪、GPS模块、消防专用加密存储器、立体声音箱、无线路由器、电源系统、鼠标、车载充电器、移动电源、笔记本电脑适配器、便携箱、防水迷彩袋；

包含软件系统：火灾类型预案、对象预案、抢险救援规程、化学灾害事故处置决策系统、火灾扑救处置措施、抢险救援勤务规程、灭火救援预案系统、消防水源信息系统、现场态势标会系统、灭火救援现场记录上报、消防车辆动态信息系统等；

2. 展开工作平台

资料袋

鼠标工作平台

笔记本电脑

音箱控制区域

- 3. 箱体下侧

红外测温仪、风速仪K型热电偶

红外测温仪USB连接线

多功能充电器

红外测温仪

多功能风速仪

GPS模块

鼠 标

车载充电器

笔记本电脑电源适配器

消防专用加密存储器

立体声音箱

无线路由器

移动电源

四、指挥箱硬件设备技术参数

1. 笔记本电脑

1.1 技术参数

- 镁合金机身，内部加强型防滚架，无飞线的模块化设计；

- 英特尔第六代酷睿处理器，提升整机运算性能；

- 14纳米制程工艺，双通道DDR4内存，发热量小，功耗低；

- 防泼溅背光键盘对电脑的安全使用提供了更好的保证；

- 14英寸LED背光防眩光屏，可达到1920*1080分辨率；

- 安全的锂聚合物电池，电脑的使用时间最长可达10小时；

- 500GB容量的硬盘，采用3D硬盘保护，军工认证；

- 内置指挥箱专用灭火救援软件；

- 与笔记本电脑配套使用的有笔记本电脑电源适配器、光电鼠标。

2. 消防专用加密存储器

2.1技术规格书

1、外形尺寸：89×53×7.5 mm

2、实现方式：加密盘方式。SSD分成Disk0和Disk1两个分区。Disk0容量为8G左右，用来存储操作系统和应用软件的Ghost镜像文件；Disk1容量为55G左右，用来做加密盘。

上盘时，Disk0是只读分区，只有在发送某个私有命令之后才变得可写；Disk1只出盘符，不可读也不可写。发送某个私有命令之后，Disk1的状态有两种情况：一种是Disk1只读，另一种是Disk1可读可写。通过另一个私有命令，要让Disk1重新回到既不可读也不可写的状态。在切换状态时，操作系统会有一定的延时。

3、防水要求：能通过淋水（非泡水）试验。

4、使用环境: 外接于笔记本电脑（Windows XP系统），安装有特定的软件。

5、工作温度：-10℃至+70℃。

6、耗电量：1W左右。

3.红外测温仪

3.1 技术参数

| 型号 | MS Pro-FF |
| --- | --- |
| 温度范围 | -32～980℃ |
| 准确度 | ±1%×读数（100℃到980℃）；±1℃（0℃到100℃） |
|  | ±1℃±0.07℃/℃（-32℃到0℃） |
| 光学分辨率（D:S） | 40:1 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | 300ms |
| 光谱响应 | 8～14µm |
| 发射率 | 发射率可调0.100～1.100 |
| 环境温度 | 0～50℃ |
| 存储温度 | -20-60℃（不含电池） |
| 显示功能 | Max/Min/Hold/℃/℉选择 |
| 报警功能 | 三色声光高/低温报警功能 |
| 数据存储 | 20点 |
| 电脑连接、软件、热偶输入 | USB接口、操作软件、K型热电偶输入 |
| 激光瞄准 | ＜1mW 650nm 激光等级Ⅱ |
| 重量/尺寸 | 180g/190×38×45mm |
| 电源 | 9V电池或通过USB供电 |
| 电池寿命 | 40小时，激光与背景光使用占50% |
|  | 80小时，激光和背景光关闭 |
| 相对湿度 | 10-95%RH（不结露，环境温度＜30℃） |
| 标准配件 | 软胶保护套、腕带 |

3.2 发射率：

物体向外发射的辐射强度取决于目标物体的温度和物体表面材料的辐射特性。发射率（ε=Epslion）是一个和材料本身相关的固定参数，描述物体表面释放能量的能力。假设测量的目标温度要比环境温度高，如果发射率设置偏高，红外测温仪所显示的温度值将会低于真实的温度。测量金属表面的时候，尤其需要按照发射率对照表的提示来认真调整发射率。

发射率对照表

| 物体名称 |  | 发射率µm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8-14 |
| 铝 | 氧化 | 0.2-0.4 |
| 石棉 |  | 0.95 |
| 沥青 |  | 0.95 |
| 黑陶器 |  | 0.7 |
| 陶器 |  | 0.95 |
| 混凝土 |  | 0.95 |
| 钢 | 氧化 | 0.4-0.8 |
| 纺织品 |  | 0.95 |
| 玻璃 | 餐具 | 0.85 |
| 黄金 |  | 0.01-0.1 |
| 沙砾 |  | 0.95 |
| 冰 |  | 0.98 |
| 铁 | 氧化 | 0.5-0.9 |
| 碳胶 |  | 0.9 |
| 石墨 | 氧化 | 0.2-0.6 |
| 纸 | 各种颜色 | 0.95 |
| 塑胶 | 透明度>0.5mm | 0.95 |
| 橡胶 |  | 0.95 |
| 沙子 |  | 0.9 |
| 雪 |  | 0.9 |
| 土壤 |  | 0.9-0.98 |
| 钢铁 | 氧化 | 0.7-0.9 |
| 水 |  | 0.93 |
| 木头 | 原木 | 0.9-0.95 |

3.3 故障处理

| 现象 | 问题 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| HHHH | 温度超出测量上限 | 选择在测量范围内的目标 |
| LLLL | 温度超出测量下限 | 选择在测量范围内的目标 |
| ---- | 电池电量不足 | 立刻更换电池 |
| 电池电量指示 | 电量不足 | 检查/更换电池 |
| 显示面板无显示 | 电池没电/无电池 | 检查/更换电池 |
| 激光不工作 | 1.电量不足或没电 | 1.更换电池 |
|  | 2.激光关闭 | 2.打开激光 |

3.4 重要提示

★发光或抛光金属表面会导致读数不准确，请参照测量表面的发射率部分。

★红外测温仪只能测量目标表面的温度。它们不能穿透透明材料例如玻璃和塑胶进行测量。

★保持镜头清洁。远离灰尘，烟雾或者其它微粒，以避免不准确测量。

4. 多功能风速仪

4.1 技术参数

| 特点描述 | 手持式，四功能，9V电池供电 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 温度：0℃～50℃ 相对湿度：10﹪～95﹪RH 风速：0.4～30.0 m/s 照度：0～2200 Lux |
| 准确度 | 温度：±1.2℃ 相对湿度：＜70﹪RH ±4%RH； ≧70﹪RH； (±4%RH +1.2﹪RH) 风速：≦20 m/s ±3% F.S ＞20 m/s ±4% F.S 照度：±5%rdg ±8dgt |
| 显示 | 8mm LCD显示，同时显示两组数据（温、湿或温、风等） |
| 操作环境 | ≦80％ RH ； 0℃～50℃ |
| 重量及尺寸 | 160g ；（156×60×23）mm |

5. GPS模块

| 轨迹点数 | 可记录200,000以上的轨迹点 |
| --- | --- |
| GPS接收器 | ◇ 内建天线 ◇MTK3329晶片组 ◇ 追踪信号感度达-165dBm ◇ 接收码: L1, 1575.42MHz ◇ 可同时接收及追踪66颗卫星讯号 ◇ 内建WAAS/ EGNOS/ MSAS解调器，无需另外装设硬体 ◇ 支援NMEA 0183 V3.01资料协定 ◇ 热开机: 1 sec. (avg.) ◇ 暖开机: 33 sec. (avg.) ◇ 冷开机: 36 sec. (avg.) ◇ 重新定位时间: 0.1 m/sec.(avg.) ◇ 定位准确度 一般: 3.0 m 2D-RMS DGPS: 2.5 m |
| 电池 | 外置B1-5C充电锂电池 |
| 尺寸 | 62.5(W) ×41(H) ×17.1(D) mm |
| 重量 | 53g |
| 温度 | ◇操作: -10°C to 45°C ◇储存: -20°C to 60°C |
| LED指示灯 | ◇蓝牙：蓝色闪烁: 1秒1次，蓝牙连接；3秒1次，等待连接。 ◇电源：红色常亮，充电过低；绿色常亮，充电中。 ◇GPS指示灯：橙色常亮，搜索卫星；橙色闪烁，1秒1次，已经定位。 |
| USB | 高传输速度USB 2.0 (mini USB连接端口) |

6.无线路由器

| 产品特色 | 最高下行速度150M，2.4G/5G双频Wi-Fi；高通MDM9625芯片，漏电流更小，功耗更低；支持HiLink APP 3.0，零流量共享，操作更简单、5秒极速启动，开机不再等待 |
| --- | --- |
| 制式 | 支持联通、电信4G网络，兼容移动部分4G网络（支持频段TD-LTE Band 41/FDD-LTE Band1/Band3） |  |
| 产品型号 | EC5373u-819 |  |
| 支持资费卡类型 | 大卡 |  |
| 接口类型 | 标准USB接口 |  |
| 网络类型 | 支持电信、联通全国3G连网 |  |
| 3G传输率 | 42Mbps |  |
| 最大支持wifi用户 | 10个 |  |
| 接收分集 | MIMO 2X2 |  |
| LED | LED显示 |  |
| 存储卡 | 支持扩展，最大32G |  |
| 天线 | 内置双天线 |  |
| 按钮 | 1 |  |
| 电池 | 1500 mAh |  |
| 操作系统 | 支持Windows、MAC |  |
| 尺寸信息 （长x宽x高mm） | 95x57x13.2mm |
| 产品净重（kg） | 77g（含电池） |

7. 立体声音箱

7.1 技术规格

| 设计规格 |  |  |  |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统组成 | 左声道 |  | 右声道 |  | 功率 | 1.8W×2 |
| 喇叭规格 | 2" | 4Ω3W | 2" | 4Ω3W | 灵敏度 | 400mV |
|  |  |  |  |  | 噪声电压 | 5mV |
| 功放IC | SJ2038 |  |  |  | 信噪比 | 50DB |
| 供电方式 | 内置充电电池/USB5V |  |  |  | 频响范围 | 200HZ – 16KHZ |

7.2 外观及功能配置

| 正面 | 金色铝合金材质。 |
| --- | --- |
| 侧面 | USB供电及信号输入连接器。 |
| 尺寸 | 箱体尺寸165*60*34mm |

8.移动电源

8.1 技术规格

（1）技术参数

| 电芯容量 | ≥3400mAh | 电芯电压 | 3.7 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电电压 | 5.0V±0.5V | 最大充电电流 | 1000mA |
| 输出电压 | 5.5V±0.2V | 最大输出电流 | 700mA |
| 过充保护电压 | 4.30V±0.05V | 过放保护电压 | 2.4V±0.1V |
| 短路保护电流 | 约4A/3.7V | 过放恢复电压 | 3.0V±0.1V |
| 充电循环次数 | ≥300次 | 自耗电流 | ≤300uA |

（2）外观描述

| 外形尺寸 | L100mm×W62mm×H16.4mm |
| --- | --- |
| 充电端子 | Mini USB母座 |
| 输出端子 | USB母座 |
| 颜色 | 白色 |
| 重量 | 约130g |

（3）状态指示

| 充电状态指示 | 充电时：通过DC5V适配器给电池包充电，充电过程中电量灯动态显示充电。 |
| --- | --- |
|  | 充满时：5个LED灯全亮。 |
| 电量状态指示 | 按下电量查询按钮，由5个LED灯显示当前电芯电量，显示持续时间3秒。 |
|  | 电量查询时，当电芯电量小于10%时，最低位LED灯闪烁，提示应充电。 |

（4）充电器技术参数

| 输入特性 | 电压/频率：输入电压范围是AC100-240V ，频率为 50/60Hz，±2Hz 。 |
| --- | --- |
|  | 电流（空载时）：当输入交流电压是AC220V，50Hz 时，最大输入电流是 0.15A 。 |
| 输出特性 | 输出空载电压： DC4.75-5.25V 。 |
|  | 带载：负载电压：负载电压DC4.75V-5.25V；输出电流：DC600mA±50mA。 |

9.车载充电器

9.1 技术参数

| 输入电压 | 11-15伏 DC |
| --- | --- |
| 输出电压 | 220伏 AC |
| 输出频率 | 50Hz（+/-1%） |
| 输出波形 | 改进型正弦波 |
| 输出功率 | 400W峰值；200W持续 |
| 无功率电流 | 450毫安 |
| 重量 | 500克 |
| 规格 | 长×宽×高:15×8×5厘米 |

9.2 特点： 
●超过85摄氏度或低于10.6V时，自动报警，自动关断； 
●可替换保险丝； 
●200W额定功率； 
●过流、过载、低压、高压保护功能； 
●机器配备一个三孔万用插座，适用连接各种插头的设备。

9.3 使用方法

直接将插头插入点火器插孔即可。

[常用电器功率一览表] 
70W：便携式CD机、移动电话、数码相机； 
150W：笔记本电脑、便推式CD机、摄/录像机、13寸以下便携电视、便携式打印机、PAD掌上  电脑；
300W：笔记本电脑、便推式CD机、摄/录像机、13寸以下便携电视、露营设备。

注：使用电器的功率一定不要超过车载逆变器的最大额定功率！

五、指挥箱系统软件的基本操作

1.简介

灭火救援指挥软件是“灭火救援指挥箱”的核心部分，针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，同时还新增车辆信息功能，可以实现以消防车辆为核心的动态信息采集与管理，解决基础数据采集不实时不准确的问题，能够为消防车辆日常管理提供远程监管解决方案，同时为消防局“实战指挥平台”、“数字化预案系统” “消防一体化”平台建设提供数据支撑。消防车辆动态信息管理系统可以同步公安网（消防信息网及指挥调度网）。面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。

- 指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入四项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询、车辆信息。

- 基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署实时图形标绘，并能实时上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。

- 具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能 。

- 具有灭火救援预案、化学危险品等信息查询的关联应用。

- 消防专用语音导航以及消防地理信息系统链接的各种基本功能。

- 具有水源、重点单位等消防图层信息的定位功能。

- 具有红匣子数据保护平台，对系统中的数据做到最有效的保护。

- 基于“消防车信息采集装置”的车辆信息可以实现车辆底盘、上装、位置及现场气象信息的采集、传输、存储、展现、查询、统计及推送服务。

- 具有软件远程维护和升级功能。

2.软件安装及维护

每个箱体都配套有一个安装光盘，可以直接通过GHOST文件，对笔记本电脑的系统进行恢复，恢复后的系统包括配置好后的灭火救援指挥软件。

3.软件操作（以电脑实际操作界面为主）（配合屏幕操作）

开机之后即进入软件的主界面，一键快速进入三项基本功能，即：火灾、抢险救援、查询系统。右下角有“退出系统”按钮。点击该按钮会弹出提示框，选择“是”进入到Windows XP操作系统界面。在系统中可以通过“Alt+Tab”进行软件中不同功能的切换。

● 灭火

单击“火灾”按钮，即可进入“灭火救援预案”界面，可以对于现有的相应预案进行查询。详细的火灾预案，点击进入有相应的文字和音频等解说等处理方法。

其中包括：类型预案、对象预案、消防水源信息系统的相关操作即查询。

● 抢险救援

抢险救援规程中包括七类近四十种救援预案的内容，可以根据实际需要进行预案的选择。

当单击相应抢险救援预案的标题，即可进入到抢险救援的具体内容界面，同时伴随语音读解。

● 查询系统

在该系统中，共包括八个不同的模块功能，可以进行相应的操作。

（1）化学灾害事故处置决策系统

可以对现场出现的各种与化学品有关的数据进行查询及计算，从数据上指导救援的开展。

（2）火灾扑救处置措施

即可进入到“灭火救援预案”界面，可以进行相应功能的操作，同“1.灭火”中的相同。

（3）抢险救援勤务规程

即可进入到“抢险救援规程”界面，可以进行相应功能的操作，同“2.抢险救援”中的相同。

（4）灭火救援预案系统

即可进入到“灭火救援预案管理系统”界面，可以进行相应功能的操作。同“1.灭火”中的“对象预案”相同。

（5）消防水源信息系统

与GPS模块配套，可以动态的查找到关于水源部分的信息。

（6）现场态势标绘系统

可以根据现场实际情况，根据不同环境下的平面图进行标绘的标注。通过该系统的强大功能，可以实现现场的即时指挥，并可以将方案进行保存，以备以后的查询。

基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署标绘，并能实时上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。

（7）火灾扑救现场记录管理系统客户端

在该系统中可以对于火灾的现场情况进行实时的记录以及使用用户的管理等，并且可以把记录的火场各种信息上传至主服务器上进行远程的访问，以及数据的保存，该记录的数据如果有任何操作都会被记录，故意传该会被记录，如果出现事故将根据备份以及日志查出操作人并恢复原有数据记录。

（8）日常信息查询

可以对将一些重要性的文件和参考资料进行存储，方便随时的查阅。

● 车辆信息

进入消防车辆动态信息管理系统，可以实现以消防车辆为核心的动态信息采集与管理，解决基础数据采集不实时不准确的问题，能够为消防车辆日常管理提供远程监管解决方案，同时为消防局“实战指挥平台”、“数字化预案系统” “消防一体化”平台建设提供数据支撑。消防车辆动态信息管理系统可以同步公安网（消防信息网及指挥调度网）。

该系统主要实现车辆底盘、上装、位置及现场气象信息的采集、传输、存储、展现、查询、统计及推送服务。